RELAZIONE TECNICA ALLEGATA A BANDO

Procedura di vendita relativa

all'immobile denominato “Ex Incanto”

# /tmp/in/input.doc

# Descrizione dell’immobile

Il fabbricato oggetto di vendita è un immobile che ospita diverse attività ad uso commerciale e terziario, situato nella località Tonfano della frazione Marina di Pietrasanta del Comune di Pietrasanta e precisamente lungo il viale Roma (attuale lungomare) al numero civico 24.

Macrolocalizzazione

Microlocalizzazione

Presso tale immobile vengono gestite le seguenti attività:

- Agenzia Immobiliare all'insegna "Agenzia Cav. Dini";

- Gelateria, bar, ristorante all'insegna "Narciso Food & Mood";

- Appartamento di pertinenza dell'attività di cui al punto precedente;

- Agenzia di viaggi all'insegna "Agenzia Enoria Viaggi";

- Bar, ristorante, pizzeria all'insegna "La Terrazza";

- Locale uso ufficio già all'insegna "Ex Arte Mare".

Il contesto in cui l'immobile è ubicato è quello degli insediamenti a prevalente destinazione turistico ricettiva tipologico della marina, essendo il fabbricato collocato in fregio al viale litoraneo e a ridosso delle esistenti strutture balneari.

L'immobile si sviluppa su due piani fuori terra con piccola area di pertinenza esclusiva antistante il prospetto posto lungo Viale Roma. La suddivisione delle varie unità immobiliari è la seguente:

- l'agenzia immobiliare all'insegna "Agenzia Cav. Dini" è ubicata al piano terra ed è composta da due vani uso ufficio, due disimpegni e servizio;

- la gelateria, bar, ristorante all'insegna "Narciso Food & Mood" (di cui costituisce pertinenza l'appartamento descritto al punto seguente) è ubicata al piano terra ed è composta da sala bar ristorante, due disimpegni e servizi a disposizione della clientela, cucina, ripostiglio, spogliatoio e servizi a disposizione dei dipendenti, due locali deposito, sala gelateria con retro, laboratorio e servizio oltre a vano scala comune all'appartamento sito al piano primo;

- l'appartamento al servizio dell'attività di gelateria, bar, ristorante all'insegna "Narciso Food & Mood" è ubicato al piano primo ed è composto da quattro camere, cucina, un servizio igienico e accessori, un disimpegno esterno e un balcone; si segnala che al momento del sopralluogo, il locale indicato in planimetria catastale come cucina era stato trasformato in camera;

- l'agenzia di viaggi all'insegna "Agenzia Enoria Viaggi" è ubicata al piano terra ed è composta da cinque vani uso ufficio, disimpegno archivio e un servizio; si segnala che una porzione dell'immobile insiste su sedime di proprietà comunale e un'altra porzione insiste su sedime di proprietà demaniale;

- il bar, ristorante, pizzeria all'insegna "La Terrazza" è così composto: al piano terra ingresso, vano scala, magazzino, anticamera spogliatoio e servizi; al piano primo due sale piano bar, una sala ristorante, forno, cucina, servizi per la clientela e servizi per il personale e due terrazze (di cui una coperta e una scoperta); si segnala che una porzione dell'immobile insiste su sedime di proprietà comunale e un'altra porzione insiste su sedime di proprietà demaniale;

- il locale uso ufficio all'insegna "Ex Arte Mare" è così composto: al piano terra ingresso, un locale uso ufficio e servizio igienico,  un locale al piano rialzato e  un locale al piano seminterrato; si segnala che una porzione dell'immobile insiste su sedime di proprietà comunale e un'altra porzione insiste su sedime di proprietà demaniale.

L'intero lotto, comprensivo dell'area edificata, identificato nell'estratto di mappa del Catasto Terreni con le particelle 73, 77, 652, 777 e 814 ha una superficie catastale complessiva di mq. 934, precisando che la particella 814, benché riportata in mappa non trova corrispondenza né al Catasto terreni né al Catasto Fabbricati.

All'edificio si accede direttamente dal marciapiede di Viale litoraneo Roma.

Ciascuna attività e porzione immobiliare ha comunque un proprio accesso autonomo e indipendente.

Il fabbricato e il suo sedime di pertinenza formano corpo unico e confinano: con Viale litoraneo Roma, prosecuzione di Via Carlo del Prete,  area demaniale e prosecuzione Via Giacomo Puccini.

Non è possibile risalire alla data precisa  di realizzazione del fabbricato anche se è possibile ipotizzare che tale costruzione risalga agli anni 50 poiché con atto repertorio n. 3291 del 10 maggio 1949 il Comune concedeva in affitto al Signor Alberto Del Carlo un appezzamento di terreno arenoso di sua proprietà per costruirvi uno chalet con pista di pattinaggio e con successivo contratto repertorio n. 3372 del 10 agosto 1950 lo stesso Del Carlo veniva autorizzato a cedere ai Signori Valentino Zopponi e Silvio Sommariva porzione di arenile da destinare alla costruzione di una gelateria, di un bar con pista da ballo e di un ristorante secondo il progetto approvato dalla Commissione edilizia.

Successivamente l'immobile è stato oggetto di ulteriori Concessioni edilizie.

Attualmente l'immobile nel suo complesso si trova in discrete condizioni manutentive per quanto riguarda le parti comuni anche se necessita di interventi edilizi finalizzati ad impedire infiltrazioni di acqua piovana e diretti al risanamento della struttura in cemento armato.

La struttura portante è in cemento armato, le facciate sono intonacate e tinteggiate, la copertura è  piana.

Di seguito si riporta la descrizione delle finiture interne di ogni singola unità immobiliare:

1) Agenzia Immobiliare all'insegna "Agenzia Cav. Dini": le finiture interne sono di buona fattura; l'immobile è stato oggetto di completa ristrutturazione in tempi recenti; i pavimenti sono in parquet di legno, pavimenti e rivestimenti dei servizi in ceramica, pareti e soffitti intonacati e tinteggiati; i serramenti esterni sono in alluminio con vetro camera, le porte interne sono in mdf laccate.  L'unità immobiliare in questione è dotata di impianto elettrico, impianto di riscaldamento autonomo alimentato a gas metano, impianto idro-sanitario allacciato all'acquedotto pubblico e alla fognatura, impianto di climatizzazione; si presenta in buone condizioni manutentive.

2) Gelateria, bar, ristorante all'insegna "Narciso Food & Mood": le finiture interne sono di buona fattura; l'immobile è stato oggetto di completa ristrutturazione in tempi recenti; i pavimenti sono in parte in parquet di legno, in parte in ceramica e in parte in grès; i rivestimenti dei servizi sono in ceramica, pareti e soffitti intonacati e tinteggiati; i serramenti esterni sono in alluminio con vetro camera, le porte interne sono del tipo tamburato.  L'unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, impianto di riscaldamento autonomo alimentato a gas metano, impianto idro-sanitario allacciato all'acquedotto pubblico e alla fognatura, impianto di climatizzazione; si presenta in buone condizioni manutentive.

3) Appartamento di pertinenza dell'attività di cui al punto precedente: le finiture interne sono di modesta fattura e in alcune parti risultano datate. I pavimenti sono in parquet di legno del tipo prefinito galleggiante e in parte in ceramica; pavimenti e rivestimenti dei servizi in ceramica, pareti e soffitti intonacati e tinteggiati; i serramenti esterni sono in legno con vetro semplice, dotati di persiane ad anta eccetto un serramento dotato di avvolgibile; le porte interne sono in legno tamburato.  L'unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, impianto idro-sanitario allacciato all'acquedotto pubblico e alla fognatura; è priva di impianto di riscaldamento; si presenta in condizioni manutentive appena sufficienti; su di esso è ancora pendente la dichiarazione di inagibilità da parte dell'U.O.LL.PP..

4) Agenzia di viaggi all'insegna "Agenzia Enoria Viaggi": le finiture interne sono di normale fattura; i pavimenti sono in ceramica, così come i pavimenti e i rivestimenti dei servizi igienici;  pareti e soffitti intonacati e tinteggiati; i serramenti esterni sono in alluminio con vetro camera, le porte interne sono del tipo tamburato.  L'unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, impianto di riscaldamento autonomo alimentato a gas metano, impianto idro-sanitario allacciato all'acquedotto pubblico e alla fognatura, impianto di climatizzazione; si presenta in buone condizioni manutentive.

5) Bar, ristorante, pizzeria all'insegna "La Terrazza": le finiture interne sono di buona fattura; i pavimenti sono in ceramica, così come i pavimenti e i rivestimenti dei servizi igienici, mentre una parte di pavimentazione è in cemento colorato;  pareti e soffitti intonacati e tinteggiati; i serramenti esterni sono in alluminio con vetro camera, le porte interne sono del tipo tamburato.  L'unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, impianto di riscaldamento autonomo alimentato a gas metano, impianto idro-sanitario allacciato all'acquedotto pubblico e alla fognatura, impianto di climatizzazione; si presenta in buone condizioni manutentive.

6) Locale uso ufficio già all'insegna "Ex Arte Mare": le finiture interne sono di normale fattura: pavimenti in ceramica, così come i pavimenti e i rivestimenti dei servizi in ceramica, pareti e soffitti intonacati e tinteggiati. I serramenti esterni sono in alluminio con vetro camera, le porte interne sono in legno tamburato. L'edificio è dotato di impianto elettrico, impianto di riscaldamento autonomo alimentato a gas metano, impianto idro-sanitario allacciato all'acquedotto pubblico e alla fognatura; si presenta in mediocri condizioni manutentive e necessita di un sensibile intervento di restauro.

# Identificativi catastali

Di seguito si riportano gli identificativi catastali di ciascuna porzione immobiliare:

Catasto Fabbricati Comune di Pietrasanta (LU)

- Foglio 38 – Particella 73  – Sub. 1 –  Categoria C/1 – consistenza mq. 200 – rendita € 11.176,13 - Rif.  Gelateria, bar, ristorante all'insegna "Narciso Food & Mood"

- Foglio 38 – Particella 73  – Sub. 2  – Categoria F/3 (in corso di costruzione) – Rif.  Bar, ristorante, pizzeria all'insegna "La Terrazza"

- Foglio 38 – Particella 73  – Sub. 3 –  Categoria A/10 – 4 vani – rendita € 1.332,46 – Rif. Agenzia Immobiliare all'insegna "Agenzia Cav. Dini"

- Foglio 38 – Particella 73  – Sub. 4  –  Categoria F/3 (in corso di costruzione) – Rif. Locale uso ufficio già all'insegna "Ex Arte Mare" (porzione che insiste sulla proprietà comunale)

- Foglio 38 – Particella 73  – Sub. 5 –  Categoria A/10 – 3,5 vani – rendita € 1.165,90 – Rif. Agenzia di viaggi all'insegna "Agenzia Enoria Viaggi"  (porzione che insiste sulla proprietà comunale)

- Foglio 38 – Particella 73  – Sub. 6 –  Categoria A/3 – 5,5 vani – rendita € 852,15 – Rif. Appartamento di pertinenza del bar gelateria (sub. 1)

- Foglio 38 – Particella 73  – Sub. 9 graffato Particella 77 – Sub. 1  –   Categoria A/10 – 3 vani – rendita € 999,34- Rif. Agenzia di viaggi all'insegna "Agenzia Enoria Viaggi" (porzione che insiste sull'area di proprietà demaniale)

Tutti i subalterni identificati in cat. F3 sono privi di consistenza e rendita e di planimetria.

Oltre  a quanto sopra, dall'esame della documentazione catastale, risulta che le porzioni di edificio identificate con i subalterni 10 e 11 della particella 73  e con i subalterni 2 e 3 della particella 77 NON sono accatastate (risultano prive di visura).

In particolare:

- il sub. 10 della part. 73 individuerebbe la parte degli uffici ex Arte Mare che insiste su suolo demaniale al Piano Terreno e al Piano Mezzano;

- il sub. 11 della part. 73 individuerebbe una parte del terrazzo al Primo Piano, di pertinenza del ristorante La terrazza, la cui proiezione a terra insiste su suolo demaniale;

- il sub. 2 della part. 77 individuerebbe un'ulteriore porzione degli uffici ex Arte Mare che insiste su suolo demaniale al Piano Terreno;

- il sub. 3 della part. 77 individuerebbe un'ulteriore porzione del terrazzo al Primo Piano, di pertinenza del ristorante La terrazza, la cui proiezione a terra insiste su suolo demaniale.

Il sub. 7 è un Bene Comune Non Censibile che individua l'androne al Piano terra, posto tra l'agenzia di viaggi e il bar gelateria; è comune al sub. 1 (bar gelateria) e al sub. 5 (ufficio dell'agenzia di viaggi).

Il sub. 8 della part. 73 è un Bene Comune Non Censibile che individua l'ingresso al piano terreno e il disimpegno che danno accesso al vano scala che conduce al soprastante appartamento (sub. 6); è comune al sub. 1 (bar gelateria) e al sub. 6 (appartamento) (vedi elaborato planimetrico allegato).

Dall'esame dell'estratto di mappa risulta inoltre che parti dell'edificio sono identificate dalle particelle 652 (ente urbano di 17 mq), 777 (ente urbano di 65 mq) e 814 (nessuna corrispondenza trovata), che non trovano riscontro né con l'elaborato planimetrico, né con le visure al Catasto Fabbricati.

Si segnala inoltre che, dal controllo incrociato tra il rilievo dello stato di fatto, le planimetrie catastali e l'estratto di mappa risultano alcune incongruenze; in particolare risulta che una porzione del piano primo, verso il lato Nord, sporge al di fuori del confine catastale del lotto.

# Conformità catastale

Ai sensi del comma 14 del D.L. 31 maggio 2012 n. 78, a seguito di tutto quanto sopra specificato, NON c'è conformità catastale.

Prima dell’atto definitivo di vendita l'edificio dovrà essere completamente riaccatastato mediante Tipo Mappale di Aggiornamento con procedura PREGEO, previo allineamento della mappa al Catasto Terreni, e Dichiarazione di Variazione con procedura DOCFA a cura e spese della parte aggiudicataria.

# Provenienze

Per quanto riguarda il terreno sul quale è stato edificato l'immobile, esso è pervenuto  al Comune di Pietrasanta in quanto facente parte di una più vasta porzione di arenile che va dal confine del Comune di Forte dei Marmi al confine del Comune di Camaiore attraversando tutto il territorio comunale.  Con atti a rogito Cavaliere Alfredo Rovinetti, repertorio n. 2180, in data 15 luglio 1931 e repertorio n. 2184 in data 5 agosto 1931 il Comune di Pietrasanta acquisì dal Demanio Patrimoniale dello Stato una fascia di arenile sulla quale insisteva l'immobile oggetto della presente valutazione.

Successivamente il Comune di Pietrasanta provvedeva all'incameramento dell'immobile, con atto trascritto in data 12/6/1991 al registro particolare n. 5267 presso la conservatoria di Pisa.

# Destinazione e conformità Urbanistica

L'immobile ricade all'interno del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.), variante al Piano particolareggiato degli Arenili ed è indicato nella tavola n. 6 Allegato “N” con destinazione commerciale con la lettera “H” e "I"  come da elaborato allegato al P.U.A.

Nel vigente PRGC l'immobile è compreso nelle ZONE PER EDIFICI COMMERCIALI, EDIFICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO E PER LA FRUIZIONE COMUNE, SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGIO (D10.3 - Art. 46 quiquies delle N.T.A.) e nello specifico, per esso valgono le limitazioni di cui all'art. 7 del Piano di Utilizzazione degli Arenili quale piano attuativo redatto ai sensi dell'art. 1 delle NTA del PRGC vigente.

L'art. 7 del PUA prevede”...omissis... è ammessa esclusivamente la destinazione d'uso commerciale limitatamente all'utilizzo di: bar, ristorante, pizzeria pub; oltre alla destinazione ad uso pubblico o di interesse pubblico, ...omissis...” e art. 8 “...omissis... non è consentito il frazionamento di questi edifici in più unità immobiliari”.

L'impianto originale dell'edificio risale agli anni '50 come precedentemente specificato.

Successivamente l'immobile è stato oggetto di interventi edilizi i cui principali sono autorizzati come segue:

- L.E. n.187 del 02/08/1972

- C.E. n. 46 del 11/03/1983

- C.E. n. 148 del 30/06/1983 in variante alla C.E. 46/1983

- C.E. n. 219 del 09/12/1997

- C.E. n. 229 del 19/10/1998 in variante alla C.E. 219/1997

- C.E. n. 22 del 25/01/2000 in variante alle C.E. 219/1997 e 229/1998

- Autorizzazione Unica n. 69 del 12/08/2002

- Autorizzazione Unica n.60 del 05/06/2012

# Dalla documentazione agli atti, è emerso che il fabbricato presenta alcuni profili di illegittimità edilizio-urbanistica per i quali è stata presentata all’Ufficio SUAP al prot. 17890 del 21/03/2013 istanza per attestazione di conformità in sanatoria.

E’ pertanto in corso la relativa istruttoria presso i competenti Uffici. L’atto definitivo verrà sottoscritto soltanto dopo che sarà stata rilasciata, dagli Uffici anzi detti, la sanatoria richiesta. Qualora la sanatoria non sia rilasciata in termine utile per la sottoscrizione dell’atto entro il termine fissato nelle condizioni generali di vendita, l’Amministrazione Comunale, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dar luogo alla sottoscrizione, senza che i privati possano vantare alcun diritto, salvo la restituzione del deposito cauzionale versato.

Si segnala che il dehors di pertinenza del bar gelateria, coperto con tende poggianti su pilastri infissi a terra, presente sullo spigolo Est del fabbricato, insiste sull'area adiacente alla particella 73, che catastalmente è individuata nell'estratto di mappa con la particella 597 e che in realtà è costituita dal sedime appartenente alla prosecuzione di Via Carlo Del Prete.

Richiamando quanto riportato nella sezione relativa alla conformità catastale, si evidenzia che una porzione del fabbricato, al primo piano sul lato Nord-Ovest, verso Piazza America, aggetta oltre il confine catastale, sul sedime appartenente alla prosecuzione di Via Giacomo Puccini.

Tutto quanto sopra citato viene messo in evidenza in quanto, ai fini della sottoscrizione dell’atto definitivo di trasferimento dell'immobile, occorrerà preventivamente regolarizzare la situazione catastale e gli aspetti concessori relativi all'occupazione di suolo pubblico derivante dalla presenza del dehors e dall'aggetto del fabbricato.

# Vincoli e servitù

L'immobile ricade, ai sensi dell'articolo 136 del D.L. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), nel vincolo di cui alla lettera “D” Fascia Costiera istituito con D.M. 26/03/1953 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel Comune di Pietrasanta).

Non risulta la presenza di alcuna servitù da titolo e durante il sopralluogo effettuato non è stata rilevata la presenza di alcuna servitù apparente.

Immobile attualmente condotto, in quattro delle cinque porzioni distinte, in regime di concessione in scadenza al 30/09/2013. L’altra porzione (fondo “Ex Arte Mare”) è libero.

Secondo il regolamento delle alienazioni, gli attuali concessionari possono esercitare il diritto di prelazione.

Per la porzione di edificio ricadente sull'area demaniale è in corso di validità una concessione demaniale con scadenza 31/12/2015.

Tale concessione riguarda sia il sedime occupato dal fabbricato, sia parte del sedime della confinante Piazza America.

Al fine dell'alienazione occorrerà provvedere al frazionamento della concessione demaniale per distinguere la porzione di area demaniale afferente al fabbricato rispetto alla porzione di area rimanente in concessione al Comune, nonché frazionare le singole porzioni e trasferire quindi la concessione al subentrante.

Come si evince dalla concessione demaniale allegata questa scade il 31/12/2015. In caso di mancato rinnovo o decadenza della convenzione, a norma della convenzione citata, i manufatti devono essere abbattuti per ripristinare lo stato di fatto originale; in alternativa il demanio può incamerare il manufatto.

Le superfici si sintetizzano come segue:

- Agenzia Immobiliare all'insegna "Agenzia Cav. Dini": mq. 118 circa

- Gelateria, bar, ristorante all'insegna "Narciso Food & Mood": mq. 273 circa (l'area esterna coperta con le tende di mq. 97 prima citata non è stata considerata nel computo della superficie in quanto si tratta di sedime non appartenente al fabbricato per l’utilizzo del quale è necessaria autorizzazione per occupazione di suolo pubblico).

- Appartamento di pertinenza dell'attività di cui al punto precedente: mq. 110 circa

- Agenzia di viaggi all'insegna "Agenzia Enoria Viaggi": mq. 167 circa

- Bar, ristorante, pizzeria all'insegna "La Terrazza": mq. 850 circa

- Locale uso ufficio già all'insegna "Ex Arte Mare": mq. 198 circa

Nelle superfici non sono state riportate le dimensioni delle aree catastalmente identificate come Bene Comune Non Censibile e della Cabina Enel posta sul lato Sud-Ovest adiacente all'ufficio ex “Arte Mare” in quanto non significative.

Si segnala inoltre che la terrazza immediatamente adiacente all'appartamento del primo piano, non fa parte del sub. 6 (che individua l'appartamento medesimo) essendo annessa al sub. 2 che identifica il ristorante “La terrazza” e le sue pertinenze. Tale situazione catastale dovrà essere rettificata a cura e spese della parte acquirente prima della sottoscrizione dell’atto definitivo.

##### PREZZO A BASE D’ASTA

Il prezzo a base d’asta delle singole porzioni è il seguente:

- AGENZIA DINI: € 400.000,00;

- AGENZIA ENORIA VIAGGI (comprensivo del valore di € 31.000,00 attribuito al sub-ingresso in concessione demaniale relativo alla porzione ad uso agenzia viaggi): € 345.000,00;

- GELATERIA CON APPARTAMENTO: € 1.145.000,00;

- RISTORANTE LA TERRAZZA (comprensivo del valore di € 4.000,00 attribuito al sub-ingresso in concessione demaniale relativo alla porzione ad uso terrazza): € 1.080.000,00;

- FONDO GAIA (comprensivo del valore di € 31.000,00 attribuito al sub-ingresso in concessione demaniale relativo alla porzione ad uso fondo): € 430.000,00.

Il soggetto interessato dovrà presentare offerta per la singola porzione del complesso immobiliare cui è interessato.. L’aggiudicazione avverrà a favore della migliore offerta per ogni singola porzione immobiliare.

L’Amministrazione Comunale, in caso non vengano presentate offerte per tutte le porzioni, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, senza che i privati possano vantare alcun diritto, salvo la restituzione del deposito cauzionale versato.

##### ALLEGATI

- Allegato 1 – estratto di mappa catastale;

- Allegato 2 – documentazione fotografica;

- Allegato 3 – elaborato planimetrico;

- Allegato 4 – visure catastali;

- Allegato 5 - planimetrie catastali,

- Allegato 5 bis – Tavola 2 Stato rilevato di cui alla domanda prot. 17890 del 21/05/2013;

- Allegato 6 – P.U.A. Piano Utilizzazione Arenili;

- Allegato 7 – Concessione demanio marittimo.