##### RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PEEP DI VIA G.L. BERNINI.

Premessa

Il progetto del 2° stralcio delle opere di urbanizzazione a corredo del P. di Z. di Via G.L. Bernini, prevede oltre alla nuova viabilità, la realizzazione di parte della fognatura nera, l’integrazione di quella bianca e l’integrazione della pubblica illuminazione, in modo da rendere l’area del Peep medesimo idonea all'edificazione degli edifici ERP, secondo quanto previsto nel P. di Z. medesimo.

In particolare, viene previsto il necessario adeguamento della fognatura bianca e della illuminazione esterna esistente in dotazione ai  43 alloggi realizzati in precedenza dall’ATER , in quanto l’attuale sistemazione viene ad interferire con il progetto dei nuovi servizi di rete e della nuova strada di piano, che sarà realizzata tra i due interventi.

E’ prevista la realizzazione, la modifica o l’integrazione delle seguenti opere:

- Parte della rete della fognatura nera, compreso il collegamento alla fognatura consortile;

- Integrazione della fognatura bianca;

- Integrazione della rete dell’ illuminazione pubblica;

- Ripristino della viabilità, strade e marciapiedi;

- Realizzazione di zone a verde con la formazione di prati.

- Il progetto è stato redatto dall’ERP Lucca Srl secondo quanto previsto dal P. di Z. in accordo anche con le modifiche richieste dell’ufficio tecnico Comunale.

# Modalità di intervento e caratteristiche delle opere

In conformità all’accordo di programma, stipulato tra il Comune di Pietrasanta l'ATER di Luccain data 04.10.2002 ed alle disponibilità finanziarie del Comune, con il progetto esecutivo del 2° stralcio delle opere di urbanizzazione, si completano le opere previste nel PEEP omonimo.

Il tutto come evidenziato nell'elaborato n° U, U2 e U3 del progetto esecutivo

I progetti dei suddetti servizi di rete sono stati concordati con le rispettive Aziende erogatrici servizi, riguardo alla fattibilità ed alle modalità di intervento, alle caratteristiche dei materiali, ed ai loro costi di allaccio, in modo da non trovarsi a sorprese in fase esecutiva dei lavori.

Peraltro è stata accantonata una somma per eventuali imprevisti che dovessero sorgere in corso d'opera.

Il progettista

( Arch E. Pardini )